Práctica de laboratorio

PARP605-RoutersWINLinux

NOMBRE ALUMNO: Alonso Garcia del Rosal Perez

Fecha de entrega de práctica: 25/04/2026

506-ASIR1-06- PARP605-RoutersWINLinux

Objetivo de la práctica

Escenario de enrutamiento libre mixto Windows/Linux. Elegir un escenario de enrutamiento libre, que debe componerse de al menos tres Routers.
Se trata de que haya Routers tanto WIN como Linux (1WIN+2Linux o 2WIN+1Linux).

Inventario de material necesario

Máquinas virtuales

- 2 Ubuntu Server

- 1 Windows Server

- 2 Ubuntu Desktop

- 1 Windows 11

Ejecución, investigación y desarrollo

Este ha sido el orden de ejecución:

- VMware Virtual Network Editor y tarjetas de red

- Configurar Router 1 (Ubuntu Server)

- Configurar Router 3 (Ubuntu Server)

- Configurar Router 2 (Windows Server)

- Configurar las Máquinas Cliente (Las LAN)

- Comprobaciones

Consideraciones finales y metacognición

Esta práctica me ha parecido muy interesante. Había muchas cosas de las que he hecho que no conocía.

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

1.	MV necesarias	3

2.	VMware Virtual Network Editor y tarjetas de red	4

3.	Configurar Router 1 (Ubuntu Server)	10

4.	Configurar Router 3 (Ubuntu Server)	11

5.	Configurar Router 2 (Windows Server):	12

6.	Configurar las Máquinas Cliente (Las LAN)	17

7.	Comprobaciones	19

# MV necesarias

Para esta práctica vamos a usar: router 1 y 3 Ubuntu server, router 2 Windows server y para los clientes 1 y 2 Ubuntu desktop y el cliente 3 un Windows 11.

# VMware Virtual Network Editor y tarjetas de red

Nos iremos a cualquier maquina creada, a adaptador de red y le daremos a segmento de LAN, segmentos de LAN y a agregar.

Crearemos estos segmentos de LAN.

Para el router 1: 3 tarjetas de red con los diferentes segmentos de LAN.

Para el router 2: 3 tarjetas de red con los diferentes segmentos de LAN.

Para el router 3: 3 tarjetas de red con los diferentes segmentos de LAN.

Para el cliente 1: Una tarjeta de red asignada al segmento de LAN:

Para el cliente 2: Una tarjeta de red asignada al segmento de LAN:

Para el cliente 3: Una tarjeta de red asignada al segmento de LAN:

# Configurar Router 1 (Ubuntu Server)

Levantar las tarjetas:

- sudo ip link set ens33 up

- sudo ip link set ens37 up

- sudo ip link set ens38 up

Asignar las direcciones IP:

- sudo ip addr add 192.168.10.1/24 dev ens33

- sudo ip addr add 192.168.12.1/24 dev ens37

- sudo ip addr add 192.168.13.1/24 dev ens38

Activar la función de enrutamiento:

- sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Añadir las Rutas Estáticas:

- sudo ip route add 192.168.20.0/24 via 192.168.12.2

- sudo ip route add 192.168.30.0/24 via 192.168.13.3

- sudo ip route add 192.168.23.0/24 via 192.168.12.2

# Configurar Router 3 (Ubuntu Server)

Levantar las tarjetas:

- sudo ip link set ens33 up

- sudo ip link set ens37 up

- sudo ip link set ens38 up

Asignar las direcciones IP :

- sudo ip addr add 192.168.30.1/24 dev ens33

- sudo ip addr add 192.168.13.3/24 dev ens37

- sudo ip addr add 192.168.23.3/24 dev ens38

Activar la función de enrutamiento:

- sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Añadir las 3 Rutas Estáticas:

- sudo ip route add 192.168.10.0/24 via 192.168.13.1

- sudo ip route add 192.168.20.0/24 via 192.168.23.2

- sudo ip route add 192.168.12.0/24 via 192.168.13.1

# Configurar Router 2 (Windows Server):

Ethernet0:

Ethernet1:

Ethernet2:

Finalmente, yo le cambie los nombres para luego poder identificarlas mejor.

Nos iremos al servidor y le daremos a agregar roles y características

Le daremos click derecho donde el punto rojo y le daremos a Configurar y habilitar Enrutamiento y acceso remoto.

Escogeremos la configuración personalizada.

Y marcaremos enrutamiento LAN.

Al darle a finalizar nos saltará un mensaje de iniciar servicio. Le daremos.

Ya lo tendremos funcionando.

Ahora ejecutaremos el símbolo de sistema como administrador.

Añadiremos las rutas estáticas:

# Configurar las Máquinas Cliente (Las LAN)

CL1 (Ubuntu Desktop - Conectado a VMnet10):

CL2 (Ubuntu Desktop - Conectado a VMnet20):

CL3 (Windows 11 - Conectado a VMnet30):

# Comprobaciones

Desde CL1 (Ubuntu):

ping 192.168.10.1 (Prueba tu propia puerta de enlace).

ping 192.168.12.2 (Prueba llegar a la tarjeta WAN del Router 2).

ping 192.168.20.100 (Prueba llegar al Cliente 2).

ping 192.168.30.100 (Prueba llegar al Cliente 3).

Desde CL2 (Ubuntu):

- ping 192.168.20.1 (Prueba tu propia puerta de enlace en el Router 2).

- ping 192.168.12.1 (Prueba llegar a la tarjeta WAN del Router 1).

- ping 192.168.10.100 (Prueba llegar al Cliente 1).

- ping 192.168.30.100 (Prueba llegar al Cliente 3).

Desde CL3 (Windows 11):

- ping 192.168.30.1 (Prueba tu propia puerta de enlace en el Router 3).

- ping 192.168.13.1 (Prueba llegar a la tarjeta WAN del Router 1).

- ping 192.168.10.100 (Prueba llegar al Cliente 1).

- ping 192.168.20.100 (Prueba llegar al Cliente 2).