Práctica de laboratorio

PARP604-RoutersLinux

NOMBRE ALUMNO: Alonso García del Rosal Pérez

Fecha de entrega de práctica: 15/04/2026

506-ASIR1-06-PARP604-RoutersLinux

Objetivo de la práctica

Enrutamiento con sistemas GNU/Linux.

Reproducir con sistemas GNU/Linux un sistema en enrutamiento de tres routers en anillo, con sus respectivos clientes

Inventario de material necesario

- 3 MV UBServer

- 3 MV Ubuntu

Ejecución, investigación y desarrollo

Este ha sido el orden de ejecución:

Paso 1: Crear los "Cables Virtuales" (LAN Segments) en VMware,

Paso 2: Conectar las Máquinas a los LAN Segments,

Paso 3: Identificar las Tarjetas e Iniciar el Enrutamiento,

Paso 4: Configurar IP y Rutas en server1,

Paso 5: Configurar IP y Rutas en server2,

Paso 6: Configurar IP y Rutas en server3,

Paso 7: Configurar los Clientes Desktop (cliente1, cliente2, cliente3)

Paso 8: Comprobaciones de que todo funciona correctamente.

Consideraciones finales y metacognición

Esta práctica me ha parecido muy interesante. Había muchas cosas de las que he hecho que no conocía.

Tabla de Contenidos

1.	Preparación del laboratorio	3

1.1	MV necesarias	3

1.2	Configuración de las tarjetas de red	4

1.2.1	Conectar las Máquinas a los LAN Segments	5

1.2.2	Identificar las Tarjetas	9

1.2.3	Configurar IP y Rutas en server1	10

1.2.1	Configurar IP y Rutas en server2	11

1.2.2	Configurar IP y Rutas en server3	12

1.3	Configurar los Clientes Desktop (cliente1, cliente2, cliente3)	13

1.3.2	Comandos para el terminal de los clientes	14

2.	Comprobación del funcionamiento del escenario	15

2.1	Desde cliente1	15

2.2	Desde cliente2	15

2.3	Desde cliente3	16

# Preparación del laboratorio

## MV necesarias

En esta practica vamos a trabajar con 3 Servidores Ubuntu y 3 clientes Ubuntu.

## Configuración de las tarjetas de red

Iremos a VMware, donde abriremos los Settings de cualquier MV. Entramos en Network Adapter y haz clic en LAN Segments...

Añadir estos 6 segmentos exactos:

- LAN_C1 (Para unir server1 y cliente1)

- LAN_C2 (Para unir server2 y cliente2)

- LAN_C3 (Para unir server3 y cliente3)

- LAN_S1_S2 (El cable entre server1 y server2)

- LAN_S2_S3 (El cable entre server2 y server3)

- LAN_S1_S3 (El cable entre server1 y server3)

### Conectar las Máquinas a los LAN Segments

Servidor1 (Añade hasta tener 3 adaptadores):

- Adapter 1 ➔ LAN_C1

- Adapter 2 ➔ LAN_S1_S2

- Adapter 3 ➔ LAN_S1_S3

Servidor2 (Añade hasta tener 3 adaptadores):

- Adapter 1 ➔ LAN_C2

- Adapter 2 ➔ LAN_S1_S2

- Adapter 3 ➔ LAN_S2_S3

Servidor3 (Añade hasta tener 3 adaptadores):

- Adapter 1 ➔ LAN_C3

- Adapter 2 ➔ LAN_S1_S3

- Adapter 3 ➔ LAN_S2_S3

cliente1 (Solo 1 adaptador): ➔ LAN_C1

cliente2 (Solo 1 adaptador): ➔ LAN_C2

cliente3 (Solo 1 adaptador): ➔ LAN_C3

### Identificar las Tarjetas

En los Servidores (server1, server2, server3), inicia sesión, escribe ip a y anota los nombres de tus 3 tarjetas de red:

- Server1

- Server2

- Server3

En los terminales de server1, server2 y server3, ejecutaremos este comando en cada uno para permitir que pasen los paquetes entre tarjetas:

### Configurar IP y Rutas en server1

#### Levantar tarjetas y asignar IPs:

sudo ip link set ens33 up

sudo ip link set ens37 up

sudo ip link set ens38 up

sudo ip addr add 192.168.101.1/24 dev ens33

sudo ip addr add 192.168.12.1/24 dev ens37

sudo ip addr add 192.168.13.1/24 dev ens38

#### Añadir las rutas estáticas:

sudo ip route add 192.168.102.0/24 via 192.168.12.2

sudo ip route add 192.168.103.0/24 via 192.168.13.3

sudo ip route add 192.168.23.0/24 via 192.168.12.2

### Configurar IP y Rutas en server2

#### Levantar tarjetas y asignar IPs:

sudo ip link set ens33 up

sudo ip link set ens37 up

sudo ip link set ens38 up

sudo ip addr add 192.168.102.2/24 dev ens33

sudo ip addr add 192.168.12.2/24 dev ens37

sudo ip addr add 192.168.23.2/24 dev ens38

#### Añadir las rutas estáticas:

sudo ip route add 192.168.101.0/24 via 192.168.12.1

sudo ip route add 192.168.103.0/24 via 192.168.23.3

sudo ip route add 192.168.13.0/24 via 192.168.12.1

### Configurar IP y Rutas en server3

#### Levantar tarjetas y asignar IPs:

sudo ip link set ens33 up

sudo ip link set ens37 up

sudo ip link set ens38 up

sudo ip addr add 192.168.103.3/24 dev ens33

sudo ip addr add 192.168.13.3/24 dev ens37

sudo ip addr add 192.168.23.23/24 dev ens38

#### Añadir las rutas estáticas:

sudo ip route add 192.168.101.0/24 via 192.168.13.1

sudo ip route add 192.168.102.0/24 via 192.168.23.2

sudo ip route add 192.168.12.0/24 via 192.168.13.1

## Configurar los Clientes Desktop (cliente1, cliente2, cliente3)

#### Cliente1

#### Cliente2

#### Cliente3

### Comandos para el terminal de los clientes

##### Cliente1

sudo ip link set ens33 up

sudo ip addr add 192.168.101.100/24 dev ens33

sudo ip route add default via 192.168.101.1

#### Cliente2

sudo ip link set ens33 up

sudo ip addr add 192.168.102.100/24 dev ens33

sudo ip route add default via 192.168.102.2

#### Cliente3

sudo ip link set ens33 up

sudo ip addr add 192.168.103.100/24 dev ens33

sudo ip route add default via 192.168.103.3

# Comprobación del funcionamiento del escenario

## Desde cliente1

ping -c 4 192.168.102.100   Prueba hacia cliente2

ping -c 4 192.168.103.100   Prueba hacia cliente3

## Desde cliente2

ping -c 4 192.168.101.100   Prueba hacia cliente1

ping -c 4 192.168.103.100   Prueba hacia cliente3

## Desde cliente3

ping -c 4 192.168.101.100   Prueba hacia cliente1

ping -c 4 192.168.102.100   Prueba hacia cliente2